| VŠB-TU Ostrava | # Katedra elektrických měření |  | ## Fakulta elektrotechniky a informatiky |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum měření: | 10. | Číslicový osciloskop a jeho řízení přes sběrnici GPIB | Jména, studijní skupiny: |
| Datum odevzdání/hodnocení: |  |  |  |

Cíl měření:

Seznámit se s koncepcí moderních měřicích přístrojů vybavených rozhraním GPIB

Poznat funkce číslicového osciloskopu HP 54600A

Naučit se tento osciloskop ovládat přes sběrnici GPIB

Zadání:

1.  Ovládáním číslicového osciloskopu z jeho ovládacího panelu změřte všechny možné napěťové a časové parametry pro zadaný průběh. Výsledky měření zapište do tabulky

2.  Ovládáním číslicového osciloskopu z jeho ovládacího panelu změřte u zadaného trojúhelníkového signálu dobu mezi průchodem hodnotou  0,5 Umin na vzestupné části a 0,8 Umax na sestupné části křivky

3.   Ovládáním číslicového osciloskopu přes sběrnici GPIB pomocí příkazů na nejnižší komunikační úrovni

nastavte přístroj do výchozího stavu

vyčtěte identifikační řetězec přístroje

otestujte korektnost činnosti přístroje

nastavte optimální zobrazení zadaného průběhu

vyčtěte nastavení všech prvků osciloskopu při tomto zobrazení

odměřte všechny možné napěťové a časové parametry pro zadaný průběh

u zadaného trojúhelníkového signálu změřte dobu mezi průchodem hodnotou  0,5 Umin na vzestupné části a 0,8 Umax na sestupné části křivky.

Výsledky nezapisujte do tabulky, ale splnění bodů dokumentujte výpisem se slovním vyznačením jednotlivých bodů zadání.

4. Ovládáním číslicového osciloskopu přes sběrnici GPIB s využitím funkcí přístrojového driveru sejměte přechodový děj při spínání kontaktů elektrického relé (odskok kontaktů). Průběh vykreslete do grafu a vytiskněte na tiskárně. Určete počet přerušení toku proudu.

### Ovládání osciloskopu z panelu

Naměřené hodnoty:

| Parametr | Hodnoty | Jednotka | Význam |
| --- | --- | --- | --- |
| frequency |  |  |  |
| Period |  |  |  |
| Duty |  |  |  |
| Pwidth |  |  |  |
| Nwidth |  |  |  |
| Risetime |  |  |  |
| Falltime |  |  |  |
| Vpp |  |  |  |
| Vavg |  |  |  |
| Vrms |  |  |  |
| Vmax |  |  |  |
| Vmin |  |  |  |
| Vtop |  |  |  |
| Vbase |  |  |  |

Na naznačeném průběhu okótujte pokud je to možné všechny parametry z výše uvedené tabulky:

### 2.   Měření doby mezi dvěma body trojúhelníkového průběhu

| Kurzor | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| V1 |  |  |
| V2 |  |  |
| t1 |  |  |
| t2 |  |  |
| Naměřený čas |  |  |