| ## VŠB-TU Ostrava | # Katedra elektrických měření |  | ## Fakulta elektrotechniky a informatiky |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum měření: | 2. | Měření pasivních veličin | Jména, studijní skupiny: |
| Datum odevzdání/hodnocení: |  |  |  |

Cíl měření:

Seznámit se s některými metodami měření odporu

Seznámit se s některými metodami měření parametrů cívek a kondenzátorů

Zadání:

1. Změřte parametry předložené cívky (bez jádra nebo s jádrem – určí vyučující) tak, aby se daly srovnat výsledky třech různých metod:

  - výchylkovou metodou pomocí ampérmetru, voltmetru

  - výchylkovou metodou pomocí ampérmetru, voltmetru a wattmetru

Zapojení zvolte tak, aby chyba metody byla co nejmenší a své rozhodnutí řádně zdůvodněte.

  - rezonanční metodou

  - číslicovým LCR metrem

- Naměřené i vypočtené hodnoty uveďte v tabulce.

- Vysvětlete případné rozdíly ve zjištěných parametrech

2. Pro vyhodnocení chyby metody zjistěte vnitřní odpor ampérmetru, voltmetru a wattmetru použitého v bodech      1.1 a 1.2 některou z metod

3.1 číslicovým multimetrem

3.2 stolním multimetrem s možností měření odporů dvou a čtyřvodičově, pokud je to nutné

3.3 výpočtem z napětí a proudu, pokud to lze

- Naměřené i vypočtené hodnoty včetně přesností uveďte v tabulce.

- Srovnejte uvedené postupy s hlediska přesnosti

3. Změřte parametry kondenzátoru

3.1 číslicovým multimetrem

3.2 číslicovým LCR metrem

- Srovnejte uvedené postupy s hlediska přesnosti