| VŠB-TU Ostrava | # Katedra elektrických měření |  | ## Fakulta elektrotechniky a informatiky |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum měření: | 3. | vliv kmitočtu a tvaru elektrického signálu na údaj měřicího přístroje | Jména, studijní skupiny: |
| Datum odevzdání/hodnocení: |  |  |  |

Cíl měření:

Ověřit frekvenční závislost měřicích přístrojů s různými měřicími systémy.

Ověřit vliv tvaru signálu na údaje měřicích přístrojů s různými měřicími systémy.

Zadání:

- Zjistěte frekvenční rozsah předložených přístrojů prostudováním jejich návodů k použití.

- V rozsahu 20 Hz až 20 kHz proměřte frekvenční závislost předložených měřicích přístrojů. Závislost zpracujte graficky ve tvaru g(f) = U/U50 resp. g(f) = Um/Um50, kde U50 resp. Um50 jsou hodnoty naměřené při 50 Hz; na ose x zvolte logaritmické měřítko.

- Zjistěte možnosti měření napětí  předloženými přístroji prostudováním jejich návodů k použití.

- (Podle číslicového osciloskopu) nastavte přesně zadané parametry signálu a tyto hodnoty udržujte po celou dobu měření. Na předložených měřicích přístrojích odečtěte všechny napěťové hodnoty, které jednotlivé přístroje dovolují měřit (AC, DC, AC+DC, …). Určete, co tyto odečtené hodnoty znamenají (Uef, Us, …) a z parametrů zadaného signálu je výpočtem potvrďte. Vysvětlete případné rozdíly.