| VŠB-TU Ostrava | # Katedra elektrických měření |  | ## Fakulta elektrotechniky a informatiky |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum měření: | 6. | Měření výkonů nesouměrné třífázové zátěže | Jména, studijní skupiny: |
| Datum odevzdání/hodnocení: |  |  |  |

Cíl měření:

Seznámit se s určením sledu fází

Seznámit se se způsoby měření výkonů třífázové nesouměrné zátěže

Prakticky měřením ověřit platnost Blondelova teorému

Seznámit se s konstrukcí fázorového diagramu proudu a napětí

Zadání:

1) Stanovte činný a jalový výkon nesouměrné 3-fázové zátěže zapojené do hvězdy. Uzel zátěže nepřipojujte. Měření činného výkonu proveďte:

a) třemi wattmetry,

b) dvěma wattmetry

Měření jalového výkonu proveďte:

c) třemi wattmetry,

d) dvěma wattmetry.

Měřením dvěma a třemi wattmetry ověříte Blondelův teorém.

Kde je to možné, proveďte korekci chyby metody, a u všech měření stanovte chyby údaje.

2)  Změřte potřebné veličiny (výkony, napětí, proudy) pro nakreslení fázorového diagramu. Pro kontrolu změřte napětí  Uo  mezi uzlem zátěže a umělou nulou sítě.