| VŠB-TU Ostrava | # Katedra elektrických měření |  | ## Fakulta elektrotechniky a informatiky |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum měření: | 7. | měření frekvence a fázového posuvu | Jména, studijní skupiny: |
| Datum odevzdání/hodnocení: |  |  |  |

Cíl měření:

Seznámit se s obsluhou a všemi funkcemi univerzálního čítače

Seznámit se s měřením kmitočtu, periody a fázového posuvu.

Zadání:

1.  Proveďte test správné funkce čítače podle doporučení výrobce; výsledek testu uveďte ve zhodnocení.

2. Změřte minimální velikost napětí, které je nutno přivést na vstup čítače, aby byl schopen plnit svou funkci(tj. zjistěte citlivost vstupních obvodů). Proveďte při nulové úrovni spouštění pro všechny kombinace nastavení vstupní impedance a vstupního děliče. Výsledek uveďte v tabulce.

3.  Rozhodněte a vyzkoušejte při jaké poloze přepínače vazby budete měřit frekvenci signálu

u = 10 + 0,1 sin(2ft). Výsledek uveďte ve zhodnocení.

4.  Ocejchujte nejnižší a nejvyšší rozsah RC generátoru pomocí univerzálního čítače tak, aby přesnost cejchování byla co největší. Naměřené i vypočtené hodnoty uveďte v tabulce. Nakreslete příslušné korekční křivky.

5.  Na řetězovém článku změřte velikost a fázový posuv napětí U50 až U10. Pro měření fázového posuvu použijte osciloskop a univerzální čítač. Měření proveďte pro jeden libovolný kmitočet v rozsahu 50 až 100 Hz. Signály pozorujte na stínítku osciloskopu a porovnejte hodnotu změřenou čítačem s hodnotou odečtenou na osciloskopu. Naměřené i vypočtené hodnoty uveďte v tabulce. V komplexní rovině nakreslete vektory jednotlivých napětí. Určete správně sled vektorů.