| VŠB-TU Ostrava | # Katedra elektrických měření |  | ## Fakulta elektrotechniky a informatiky |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum měření: | 9. | virtuální měřicí přístroje | Jména, studijní skupiny: |
| Datum odevzdání/hodnocení: |  |  |  |

Cíl měření:

Seznámit se s koncepcí tvorby virtuálního měřicího přístroje na bázi využití PC a A/D převodníku.

Seznámit se s filozofií vývojových prostředí LabWindows nebo LabView a naučit se je používat.

Naučit se správně volit vzorkovací frekvenci pro sejmutí signálu, u něhož se bude provádět harmonická analýza pomocí Fourierovy transformace

Praktická aplikace hotového virtuálního přístroje pro měření přechodných dějů.

Zadání:

1.  Ve vývojovém prostředí LabWindows nebo LabView  vytvořte program pro sejmutí jedné periody sinusového signálu o f = 50 Hz a Umax = 2,5 V do pole hodnot o sto prvcích; toto pole znázorněte formou grafu na obrazovce. Vytvořený program i graf vytiskněte.

2.  Pomocí připraveného programu FFT.C sejměte jednu periodu

sinusového průběhu

trojúhelníkového průběhu

obdélníkového průběhu.

Vzorkovací frekvenci volte tak, aby signál obsahoval všechny harmonické s amplitudou větší než 1 % základní harmonické. Do tabulky potom zapište amplitudy všech těchto harmonických vyjádřenou ve voltech i v procentech základní harmonické. Zapište a zdůvodněte také zvolený počet vzorků a vzorkovací frekvenci.

3.   Proveďte diskusi chyb měření při použití A/D převodníku.

4. Pomocí připraveného programu TRANSIEN.C sejměte průběh vhodného přechodového děje pro zjištění velikosti kapacity kondenzátoru. Do tabulky zapište několik bodů tohoto děje (odečtěte napětí na křivce např. v časech 0, , 3 a 5) a srovnejte je s hodnotami vypočtenými z teoretického průběhu napětí

V určených bodech určete přesnost aproximace sejmuté křivky matematickou metodou. Ze zjištěné časové konstanty a velikosti použitého odporu určete velikost kapacity kondenzátoru.